תחזוקת מערכת השקיה ואיכות מים

מהם הגורמים הפיזיקוכימיים המרכזיים?

כיצד נוכל להבטיח את איכות המים?

האם יש דרכים לתחזק את מערכת ההשקיה של אדם?

במסגרת VIE (תוכנית התנדבות בינלאומית), אסטרטגיית תחזוקת הכרמים מסתמכת על דישון בטפטוף. יעילותה דורשת הבנה מעמיקה של המים בהם נעשה שימוש ואיכותם, תוך הכרה בכך שהוספת דשנים למי ההשקיה משפיעה על הרכבם. לכן חשוב להבין את הגורמים המגדירים את המים על מנת לשלב אותם בצורה הטובה ביותר באסטרטגיית היישום.

מהם הגורמים הפיזיקוכימיים המרכזיים?

מְלִיחוּת:

מליחות מתייחסת לכמות הכוללת של מלח מסיס הכלולה בנפח מים. קריטריון זה נמדד על ידי מוליכות חשמלית (EC), המתבטאת ב-dS/m או mS/cm. ככל שתכולת המוצקים המומסים הכוללת (TDS) גבוהה יותר, כך מליחות המים גבוהה יותר. תכולה זו, המכונה TDS (מ"ג/ליטר), מחושבת באופן הבא:

TDS = 640 * EC

יש לשלוט בשימוש במלח כדי למנוע מתמיסת הקרקע להפוך להיפרטונית. דבר זה ישבש את האיזון האוסמוטי, החיוני למערכת השורשים. אם הלחץ האוסמוטי גבוה מדי, השורשים אינם מסוגלים לספוג מים ולספק את צורכי הלחות שלהם. בעקיפין, מחסור במים זה מוביל גם למחסור בחומרי הזנה מינרליים. לפיכך, עקת מים נצפית בצמחים גם בסביבות שאינן מושפעות מבצורת אך בעלות מליחות מוגזמת.

מליחות משפיעה על התפתחות הגפן ועל תנובתה.

שני פרמטרים נותרים קריטיים לקביעת עמידות הגפן למלח:

- הסף המקסימלי המותר לצמח, המשתנה בהתאם לגזע השורש ולסוג הקרקע, הוא בממוצע 3 עד 4 דציבלים למטר.

- הגרדיאנט, שיפוע המחושב על סמך הירידה בתפוקה לכל נקודת מליחות, הוא כ-10%.

איכות המים תלויה במוליכות החשמלית שלהם, שהיא אינדיקטור ישיר לתכולת המלחים שלהם. היא מוגדרת באמצעות הספים הבאים:

- 0.05 dS/m עד 0.4 dS/m: איכות טובה מאוד

- 0.4 dS/m עד 0.75 dS/m: איכות טובה

- 0.75 dS/m עד 1.5 dS/m: איכות ירודה

- מעל 1.5 dS/m: איכות ירודה מאוד

בדישון, יש להוסיף את מליחות המים למליחות הדשן המוזרק. לכן, תמיסת המים + הדשן בדישון תמיד מלוחה יותר מהמים בלבד. לדוגמה, מים בעלי מוליכות חשמלית של 1 dS/m, עם יישום של 0.5 dS/m (320 מ"ג/ליטר) של דשן, יהיו בעלי EC כולל של 1.5 dS/m.

מליחות ספציפית:

נתרן (Na + ):

יוני נתרן מסיסים מאוד ויש להם את התכונה הייחודית של תחליף סידן ומגנזיום במבנה של אגרגטים בקרקע. זה מוביל להרס שלהם ולפירוק מבנה הקרקע, שהופך לאטום יותר ופחות מאוורר.

קצב ספיחה של נתרן (SAR) משמש לקביעת איכות הנתרן של מים, ומחושב באופן הבא:

SAR = Na / √(½(Ca+Mg))        מבוטא ב-meq/L.

איכות הנתרן מסווגת לפי הספים הבאים:

- 0 מק"ג/ליטר עד 3 מק"ג/ליטר: איכות טובה מאוד

- 3 מק"ג/ליטר עד 6 מק"ג/ליטר: איכות טובה

- 6 מק"ג/ליטר עד 9 מק"ג/ליטר: איכות ירודה

- מעל 9 מק"ג/ליטר: איכות ירודה מאוד

כלוריד (Cl- ) :

בנוסף להשפעות של יוני נתרן, יוני כלוריד נמצאים בשפע בתמיסות מלח ויכולים להיספג על ידי הגפן בכמויות גדולות. ריכוז גבוה של יוני כלוריד (Cl- ) בעלים עלול לגרום לכוויות או אפילו למוות מוחלט של העלים. זה יכול להוביל לאובדן יכולת הפוטוסינתזה של הצמח ולהשפיע ישירות על יחס העלים לפרי או על הצמיחה הווגטטיבית של הגפן.

קשיות ובסיסיות:

קשיות המים היא אינדיקטור התואם את כמות הסידן והמגנזיום הקיימים במים ויכולים לתרום להצטברות אבנית עתידית. בסיסיות מגדירה את כוח הבסיסיות של המים, כלומר את יכולתם לנטרל חומציות, ואת תכולת הפחמתי שלהם. ערכי קשיות ואלקליות מתקבלים באמצעות ניתוח כימי במעבדה.

מגנזיום וסידן שוקעים בנוכחות קרבונטים ויוצרים אבן גיר, ולכן קיים סיכון לסתימה כאשר הקשיות גבוהה. יש לקחת בחשבון את רמות הסיכון השונות:

- 0 עד 100 eq של קרבונט  : סיכון נמוך לסתימה,

- 100 עד 200 eq של קרבונט: סיכון בינוני,

- מעל 200 eq של קרבונט  : סיכון חמור.

כדי למנוע סתימה, יש צורך לחמצן את הרשת על ידי הורדת רמת החומציות (pH) של המים מתחת ל-7. טיפולים בחומצה גופרתית או חנקתית שוברים את הקשרים בין פחמתי לקטיונים, ובכך מטהרים את הרשת מאבנית. טיפול זה יכול להתבצע בסוף עונת הקיץ או לאחר בציר הענבים.

pH :

פרופיל החומצה-בסיס של הקרקע תלוי ברמת החומציות (pH). במקרה של החמצה, קיים סיכון להידרדרות מבנה הקרקע, ירידה בפעילויות הביולוגיות ועלייה בסיכונים לרעילות מושרת.

לכן חשוב שרמת החומציות (pH) של המים המשמשים להשקיה תהיה בין 5.5 ל-6.5.

המקרה של ברזל:

בצורתו Fe2 + (ברזל), ברזל מסיס במים ואינו מהווה בעיה. עם זאת, תחת פעולת חיידקים המכילים ברזל, הוא יכול להשקע מברזל (Fe3 + ) ולהפוך לבלתי מסיס במים. זה יוצר ג'ל צמיג וחום שיכול לסתום מערכות השקיה. לכן, אין להשתמש במים עם תכולת ברזל העולה על 0.5 מ"ג/ליטר לפני הטיפול.

לטיפול זה, מדובר פשוט בחמצון הברזל (המסי) לפני שהוא נכנס לרשת. ניתן לעשות זאת על ידי ערבוב נמרץ של המיכל כך שהוא ישקע לתחתית, או על ידי הוספת חומר מחמצן חזק (כלור, בצורת אקונומיקה, למשל) כדי לגרום לו לשקוע ולהצטבר במסנן של המערכת.

כיצד נוכל להבטיח את איכות המים?

קל מאוד להבטיח את איכות המים שלכם. מצוידים במד pH ו/או מד מוליכות, ניתן להבטיח את איכות המים שלכם על ידי מדידה ישירה שלהם בכניסה או ביציאה של הצינור.

במקרה של דישון, ניטור עצמי בתחילת ובסוף הקו יכול להיות יעיל בהתניה או כוונון מחדש של ריכוז חומרי ההזנה המוזרקים. אם הערכים אינם תואמים במעלה ובמורד הרשת, הדבר מצביע על בעיית פיזור.

האם יש דרכים לתחזק את מערכת ההשקיה של אדם?

ללא קשר לאיכות המים, תחזוקה שוטפת של המערכת חיונית לאורך זמן ההתקנה. במקרה של דישון, יש להקדים כל שימוש להרטבת הצינורות ולשטוף אותם במים נקיים במשך שעה עד שעתיים כדי למנוע הצטברות משקעים שעלולים להוביל לסתימה.

במהלך עונת החורף, יש לנקז לחלוטין את כל הצינורות כדי למנוע סיכון של קפיאה או צמיחת אצות.

לסיכום:

בהשקיה, האיכות הכימית של המים יכולה להשפיע על בריאות הצמח ועל אורך החיים והיעילות של הרשת הקיימת, במיוחד אם היא קבורה.

ניהול הסיכון, ובמיוחד של סתימה, מסייע להגביל את עלויות התחזוקה של המערכת.